МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Майкопский государственный технологический университет»

Технологический факультет

Кафедра технологий, машин и оборудования пищевых производств

КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

по дисциплине «Процессы и аппараты пищевых производств»

Тема: «Ректификационная установка непрерывного действия

для разделения смеси «этанол-вода» производительностью 4900 кг/ч»

Выполнил:

Бат М.М.

студент гр. ППР - 31

Приняла и проверила:

Мариненко О.В.

кандидат технических наук

доцент кафедры

Майкоп

2025 год

СОДЕРЖАНИЕ

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ	3

ВВЕДЕНИЕ	4

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ	8

ГЛАВА 1. ОБЗОР РЕКТИФИКАЦИОННЫХ УСТАНОВОК	8

1.1. Ректификационные установки	8

1.2. Ректификационные аппараты	10

1.3. Сравнение проектируемой конструкции аппарата с другими современными конструкциями	12

1.4. Описание технологической схемы	14

1.5. Обоснование принятых конструктивных решений	15

ГЛАВА 2. РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ	16

2.1. Определение количества дистиллята и кубового остатка	16

2.2. Определение числа теоретических тарелок, необходимых для заданного разделения смеси	17

2.3. Определение диаметра колонны	19

2.4. Определение числа действительных тарелок, необходимых для заданного разделения смеси	22

2.5. Расход греющего пара в кипятильнике	23

2.6. Расход воды в конденсаторе	24

2.7. Расчет диаметров штуцеров	25

ГЛАВА 3. ВОПРОСЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ	28

ГЛАВА 4. ВОПРОСЫ ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ	30

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	36

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	37

ПРИЛОЖЕНИЕ	38

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Рассчитать ректификационную установку непрерывного действия для разделения бинарной смеси, состоящей из летучих компонентов А и В по следующим данным:

производительность по исходной смеси Gf = 4900 кг/ч.

Содержание летучего компонента А:

в исходной смеси af = 28% (маc);

в дистилляте аd = 91,5% (маc);

в кубовом остатке aw = 1,2% (маc).

Смесь подается в колонну в виде жидкости при температуре кипения.

Температура охлаждающей воды tВ = 250С, температура охлажденного дистиллята tК = 330С. Куб обогревается «глухим» насыщенным паром с абсолютным давлением Р = 0,25 мПа.

Установка работает при атмосферном давлении.